WIFI吞吐率高低温测试（WL82）

  - 测试目的

在温度范围20℃到80℃，测试wl82的WIFI AP模式下TCP发送和接收吞吐率。

  - 测试仪器及工具

高低温箱、笔记本电脑、WL82开发板（顶板及底板）、USB转TTL串口（或杰理升级工具）、iPerf3工具

  - 测试条件及结果

测试程序：demo_wifi

系统频率和SDRAM：320MHz、使能SDRAM

①TCP发送（TX）

| 序号/ 时间 | 温度（℃） | 校准函数 rf_pll_retune() | 测试情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ 0.5h | 起：20 | 关 | 吞吐率500-800KB/s |
|  | 末：80 |  |  |
| 2/ 0.5h | 起：20 | 开 | 吞吐率500-800KB/s |
|  | 末：80 |  |  |
| 3/ 0.5h | 起：80 | 关 | 吞吐率500-800KB/s |
|  | 末：20 |  |  |
| 4/ 0.5h | 起：80 | 开 | 吞吐率500-800KB/s |
|  | 末：20 |  |  |

②TCP接收（RX）

| 序号/ 时间 | 温度（℃） | 校准函数 rf_pll_retune() | 测试情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/ 0.5h | 起：20 | 关 | 吞吐率250-300KB/s |
|  | 末：80 |  |  |
| 2/ 0.5h | 起：20 | 开 | 吞吐率250-300KB/s |
|  | 末：80 |  |  |
| 3/ 0.5h | 起：80 | 关 | 第12 mins出现断连（吞吐率为0） |
|  | 末：20 |  |  |
| 4/ 0.5h | 起：80 | 开 | 校准2次，前后吞吐率均为250-300KB/s |
|  | 末：20 |  |  |

  - 测试结论

通过对wl82的WIFI AP模式下TCP发送和接收吞吐率测试得到如下测试结论：

①从低温到高温（20℃-80℃），开或关校准函数rf_pll_retune()，wl82 TCP发送和接收吞吐率均正常；

②从高温到低温（80℃-20℃），开或关校准函数rf_pll_retune()，wl82 TCP发送吞吐率正常；

③从高温到低温（80℃-20℃），关校准函数rf_pll_retune()，wl82 TCP接收吞吐率异常；

④从高温到低温（80℃-20℃），开启校准函数rf_pll_retune()后，在高温下降至的36℃、16℃时（12 mins内），温漂超过20°分别校准一次，wl82 TCP接收吞吐率恢复正常，说明校准函数rf_pll_retune()有效。